# 包6

# 红十字生命教育体验学堂项目方案

## 项目建设的必要性

建设面向公众开展生命安全科普教育活动的科普教育基地，是学院建设医学特色志愿服务品牌必不可少的重要组成部分，也是增加团学活动场所的需要。

## 项目建设方案

2.1场馆平面图

2.2建设思路

7+1+6+X模式：心肺复苏体验、创伤处理体验、结绳训练体验、消防灭火体验、烟雾逃生体验、交通手势模拟、交互式答题等7个体验区；1个多媒体综合教学区；红十字知识、应急救护、野外生存、结绳操作、火灾逃生、毒品安全等 6个主题展览；若干实物展示。作为交钥匙工程，进行一体化建设。

2.3 项目设备清单（参数见附件）

| 配套设备名称 | 细项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心肺复苏和创伤包扎体验区 | 心肺复苏模拟台 | 台 | 2 |
|  | 32寸壁挂一体机 | 台 | 1 |
|  | AED除颤仪（教学用） | 台 | 1 |
|  | 创伤功能模型 | 套 | 1 |
|  | 综合救援软件 | 套 | 1 |
|  | 心肺复苏模拟人 | 套 | 1 |
|  | 简易型心肺复苏模拟人 | 套 | 1 |
| 结绳训练体验区 | 逃生绳挂杆 | 套 | 1 |
|  | 逃生绳若干 | 套 | 1 |
| 模拟灭火体验系统 | 改装灭火器 | 瓶 | 4 |
|  | 定制模拟灭火一体机 | 台 | 1 |
|  | 55寸液晶显示器 | 台 | 1 |
|  | 高级显示器固定架 | 套 | 1 |
|  | 模拟灭火软件 | 套 | 1 |
| 无线烟雾逃生通道 | 32寸一体机 | 台 | 1 |
|  | 烟雾逃生系统软件 | 套 | 1 |
|  | 定制烟雾机 | 台 | 2 |
|  | 定制火焰机 | 台 | 2 |
|  | 定制报警灯 | 个 | 2 |
|  | 入口计数装置 | 套 | 1 |
|  | 出口计数装置 | 套 | 1 |
|  | 身高检测装置 | 套 | 4 |
|  | 无线监控装置 | 套 | 2 |
|  | 无线陆由器 | 套 | 1 |
| 交通手势体感体验区 | 定制体感设备一体机 | 台 | 1 |
|  | 50寸显示器 | 台 | 1 |
|  | 交通手势体感学习系统 | 套 | 1 |
| 交互式答题系统 | 32寸一体机 | 台 | 1 |
|  | 题目编辑工具 | 套 | 1 |
|  | 定制多合一答题软件系统 | 套 | 1 |
| 综合教学区 | 主机工作站 | 台 | 1 |
|  | 高清投影系统 | 套 | 1 |
|  | 高级电动幕布 | 套 | 1 |
|  | 22寸液晶显示屏 | 台 | 1 |
|  | 线材若干 | 套 | 1 |
|  | 高品质音响 | 套 | 1 |
|  | 定制讲桌 | 套 | 1 |
| 展板设计与制作 | 红十字知识展墙设计与印刷 | 套 | 1 |
|  | 应急救护展墙设计与印刷 | 套 | 1 |
|  | 野外求生展墙设计与印刷 | 套 | 1 |
|  | 消防安全展墙设计与印刷 | 套 | 1 |
|  | 毒品安全展墙设计与印刷 | 套 | 1 |
|  | 交通安全展墙设计与印刷 | 套 | 1 |
| 应急安全实物展示 | 户外应急安全物品 | 套 | 1 |
|  | 高空缓降装置 | 套 | 1 |
|  | 家用消防急救包 | 套 | 1 |
| 红十字会主题墙、毒品安全展示墙 | 木基础（轻钢龙骨、防火板、石膏板3.2*3.5*0.05、双面) | 平米 | 11.2 |
|  | 背胶 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 消防安全实物展示 | 木基础（轻钢龙骨、防火板、石膏板3.5*2.57*0.05) | 平米 | 9 |
|  | 弧形展台 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
|  | 灯槽造型 | 项 | 1 |
| 家庭急救用品区 | 展示柜 | 平米 | 6 |
|  | 背胶 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 心肺复苏、伤口包扎区 | 木基础（木龙骨、防火板、石膏板3.5*6.89*0.1) | 平米 | 24.1 |
|  | 灯槽 | 项 | 1 |
|  | 放置假人柜子（密度板基础喷漆1.5*0.6*0.45） | 张 | 2 |
|  | 不规则小框 | 个 | 13 |
|  | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 野外求生展墙 | 木基础（木龙骨、防火板、石膏板3.5*1.69*0.1） | 平米 | 5.9 |
|  | 灯槽 | 项 | 1 |
|  | pvc展板背胶 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 综合教学 | 木基础（木龙骨、防火板、石膏板3.5*4.06*0.1） | 平米 | 14.2 |
|  | 灯槽 | 项 | 1 |
|  | pvc展板背胶 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 急救常识墙、结绳训练、红十字会知识墙 | 木基础(木龙骨、防火板、石膏板3.2*7.19*0.1） | 平米 | 14.2 |
|  | pvc展板背胶 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 多媒体互动系统 | 木基础（木龙骨、防火板、石膏板3.1*7.69*0.1） | 平米 | 23 |
|  | 灯槽 | 项 | 1 |
|  | pvc展板背胶 | 项 | 1 |
|  | 圆形灯箱 | 个 | 4 |
|  | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 火灾逃生注意事项、模拟灭火体验系统与逃生通道 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（3.5*9.97*0.1） | 平米 | 34.8 |
|  | 木基础（木龙骨、防火板、石膏板3.3*6.35*0.1） | 平米 | 21 |
|  | 灯槽 | 项 | 1 |
|  | pvc展板背胶 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 综合项目-基础类 | 虚拟门 | 个 | 2 |
|  | 轻钢龙骨黑色格栅板吊顶 | 平米 | 110 |
|  | 普通吊顶 | 平米 | 30 |
|  | 天花孤形造型 | 项 | 1 |
|  | 白色乳胶漆 | 平米 | 216 |
|  | 辅料 | 平米 | 216 |
|  | 电路安装 | 平米 | 130 |
|  | 安装部分（电） | 项 | 1 |
|  | 材料运输费 | 平米 | 130 |
|  | 保洁费 | 平米 | 130 |
| 综合项目-购买安装类 | 开关插座面板 | 项 | 1 |
|  | 筒灯、射灯 | 项 | 1 |
|  | 灯箱时控器 | 个 | 1 |

## 三、其他要求

为保证本项目整体装修质量和后期的顺利施工，要求报价人在报价文件中应提供平面图纸和效果图纸（另用A3铜版纸打印），包括但不限于平面布置图、鸟瞰效果图等。方案征集需提供录音室、活动室等场所声学和空气质量装修标准。

附件：详细参数一览表

附件：

详细参数一览表

| 配套设备名称 | 内容 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心肺复苏和创伤包扎体验区 | 心肺复苏模拟台 | 1.钢木框架台面为耐磨物理板台面，台下为柜，配双开门。 2.尺寸1800mm*800mm800mm以上 | 台 | 2 |
|  | 32寸壁挂一体机 | 1.内存容量: 4GB 2.硬盘接口: SATA 3.硬盘容量: 60G固态硬盘 4.显卡类型: 集成显卡 5.芯片类型: GMA4500 6.声卡类型: 2.1 7.显示器类型: LED 8.屏幕尺寸: 32英寸 | 台 | 1 |
|  | 心肺复苏模拟人 | 1.执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准 2.本模型为成年男性整体人，解剖标志明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观，便于操作定位。 3.头可左右摆动，水平转动180 度。 4.生命特征模拟：瞳孔缩放及颈动脉搏动的变化。 5.采用热塑弹性体混合胶材料，经久耐用。 6.心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物 •可进行胸外按压操作。 •可进行打开气道。 •可进行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 7.同步显示器和救援软件 | 套 | 1 |
|  | 简易型心肺复苏模拟人 | 1.执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准 2.本模型为成年男性整体人，解剖标志明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观，便于操作定位。与创伤模型匹配。 3.操作方式：训练操作 4.模拟人工手位胸外按压 5.操作频率：最新国际标准100~120次每分钟 | 套 | 1 |
|  | 综合救援软件 | 与模拟人配套软件 操作模式：CPR训练操作，CPR考核操作（一键考核模式、实战竟赛模式）。 •训练操作：可进行按压与吹气练习，每次操作的按压深度和潮气量不在标准范围内时有语音提示。 •一键考核模式：只需输入学员信息后就可以开始考核，有语音提示。（根据2015标准设定） 默认参数：时间：150秒；频率：100次/分；按压和吹气比例：30：2；循环次数：5次；按压深度评定：少于5cm为不足，5-6cm为正确，大于6cm为过大。 吹气量评定：少于500ml为不足，500ml-1000ml之间为正确，大于1000ml为过大。 •实战竟赛模式：可自由设置参数。设置项包括：操作时间、操作频率，按压和吹气的比例次数、循环次数、合格的正确率。操作前由老师记录学员的行为：意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物。 •全程语音提示和文字提示。 •全程按压时显示实时操作频率和平均操作频率。 •全程模拟心电图显示：随着按压操作，心电图随之变化，抢救成功后显示为正常心电图。 •全程电子监测：按压位置、按压深度、吹气量。 •学员管理：操作过程回放，成绩单保存、打印。 •可用于普通人群、专业医护人员心肺复苏知识的普及、训练与考核。 | 套 | 1 |
|  | AED除颤仪 （教学用） | 1.设计符合人机工程学。打开面盖，则设备开机；合上面盖，则设备关机。 2.模拟急救现场AED的工作流程，AED自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤动作，全程中文语音提示，指导学员熟悉AED的工作流程及AED使用要点。 3.自动侦测除颤电极片的贴敷位置是否正确，学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置 4.遵循美国心脏学会（AHA）及美国红十字会规定的各种AED的情景准则而专门设计。 5.只需将除颤电极与模拟人相连即可全自动监护除颤，全过程无需人为介入，自动检测、分析并颤。 | 台 | 1 |
|  | 创伤功能模型 | 包括以下模型： 1. 前额撕裂伤口 2. 颌骨创伤 3. 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤 4. 腹部创伤伴有小肠突露 5. 右上臂肱骨开放性骨折 6. 右手掌枪弹伤口 7. 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露 8. 右大腿股骨开放性骨折 9. 右大腿复合型股骨骨折 10. 右大腿金属异物刺伤 11. 右小腿胫骨开放性骨折 12. 右足开放性骨折小趾截断创伤 13. 左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度 14. 左大腿截断创伤 | 套 | 1 |
| 结绳训练体验区 | 逃生绳挂杆 | 1.定制钢管弯管结构 2.弯管采用烤漆工艺 | 套 | 1 |
|  | 逃生绳若干 | 1.高级逃生绳 （1.5米长尼龙逃生绳，两头做防散处理，总数：16根。 | 套 | 1 |
| 模拟灭火体验系统 | 改装灭火器 | 1.2KG灭火器原装瓶体 2.改装红外射线装置 3.加装电池模块 4.保留灭火器开关卡位针 5.红色灭火器瓶体 | 瓶 | 4 |
|  | 定制模拟灭火一体机 | 1.红色外观 2.表面工艺：钣金喷塑 3.灭火器种类标签 4.长度：1米，高度：0.75米，宽度：0.6米 5.内置红外轨迹捕捉装置 6.内置工作站（CPU：Intel CORE I3 4170以上； 主板：Intel H81及以上; 内存：≥4GB DDR4 2133； 硬盘：≥60G SSD ，SATA3接口，7200rpm； 1G独立显卡;网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡，*声卡：集成HD Audio，支持5.1声道； 接口：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1；≥6个USB接口（前置2个USB 3.0接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、串口支持新老打印设备，VGA+HDMI接口，支持双屏显示，配置合一读卡器; 电源：≥350W 电源） 7.内置灭火器红外检测选择传感器。 8.内置灭火器控制一体主板，支持投影仪自动唤醒，支持计算机唤醒功能，支持一健式开机。 9.内置电源保护模块，支持漏电，过载时保护设备。 | 台 | 1 |
|  | 55寸液晶显示器 | 1.分辨率：超高清4K（3840x2160）； 2. ≥2个HDMI接口，采用HDMI与计算机进行视频图像通信； 3. 亮度≥300 cd/m2； 4.可视角度：178/178； 4.定制钣金结构外壳，黑色烤漆工艺 | 台 | 1 |
|  | 高级显示器固定架 | 1.钢结构材质 2.表面黑色烤漆工艺 | 套 | 1 |
|  | 模拟灭火软件 | 1.运行平台，Windows系统平台 2.采用无线通信模块与硬件设备进行通信 3.软件采用三维模拟火灾现场。模拟真实火灾。 4.软件包含五个场景火灾现场，分别为汽车起火，厨房起火，沙发起火，卧室起火，电器起火。 5.只有当选择了正确的灭火器后方能灭火，玩家在规定时间内进行灭火操作，拔开安全锁，对准屏幕上火源根部进行灭火，软件将模拟灭火器的三维喷雾效果，火焰会有喷雾下慢慢变小，最终完成火灾扑灭。 6.玩家依照顺序对五种场景进行灭火操作。 7.完成五种灭火操作后，系统进行评判界面，将判定玩家在每一个场景的灭火成绩。并显示在界面上。 | 套 | 1 |
| 无线烟雾逃生通道 | 32寸一体机 | 1.内存容量: 2GB 2.硬盘接口: SATA 3.硬盘容量: 32G 4.显卡类型: 集成显卡 5.芯片类型: GMA4500 6.声卡类型: 2.1 7.显示器类型: LED 8.屏幕尺寸: 32英寸 | 台 | 1 |
|  | 烟雾逃生系统软件 | 1.实时查看设备工作状态，实时查看设备是否在线。 2.采用用户名密码登陆 3.实时监控功能，对通道内进行实时监控 4.逃生错误抓拍功能，根据配置不同违规装置检测到的信息，通过不同的摄像监控装置拍拍。 5.出入口人数统计功能，实时计数入口人数与出口人数 6.历史记录查询功能，可查看历史每场逃生的最终数据，包括违规抓拍图像，演练时间，违规次数，通过人数等等 7.实现无线控制设备，与包含烟雾机火焰机在内的所有设备，均采用无线通信技术通信。 | 套 | 1 |
|  | 定制烟雾机 | 1.工作电压220V 2.频率: 50-60Hz 3.功率: 1000W 4.保险: F10A 5.壶容量: 1L 6.油泵: SP-12A 7.喷烟量: 5600cuft/min 8.持续喷烟时间: 30s 9.温度: 250-270℃ 10.喷烟距离: 2M-4M 11.采用无线通信技术对设备进行控制 | 台 | 2 |
|  | 定制火焰机 | 1.材料：PVC+电子原件 2.LED红色光源，直流驱动，没有闪屏，没有红外紫外线 3.底部散热孔 4.内置风扇 5.内置电路板 6.采用无线通信技术对设备进行控制 | 台 | 2 |
|  | 定制报警灯 | 1.功 率：3-5瓦节能低耗 2.喇叭分贝： 100 3.电 压：DC12V/24V AC110V/220V 其他电压可根据需要定做。 4.发光源: 20颗LED灯珠 5.发光形式：模拟旋转发光 6.固定方式：默认螺栓 【普通磁铁加10元 强磁加15】 7.防护：IP55 防尘、防水。适应恶劣环境 8.颜色：红色 9.采用无线通信技术对设备进行控制 | 个 | 2 |
|  | 入口计数装置 | 1.尺寸：100mm*68mm*40mm 2.采用无线扩频通信技术 3.定制塑料外壳 4.mini usb电源接头 | 套 | 1 |
|  | 出口计数装置 | 1.尺寸：100mm*68mm*40mm 2.采用无线扩频通信技术 3.定制塑料外壳 4.mini usb电源接头 | 套 | 1 |
|  | 身高检测装置 | 1.尺寸：100mm*68mm*40mm 2.采用无线扩频通信技术 3.定制塑料外壳 4.mini usb电源接头 | 套 | 4 |
|  | 无线监控装置 | 1.工作电压220V 2.频率: 50-60Hz 3.数据传输方式:无线传输 4.通信协议：TCP/IP 5.可上下转向 6.可左右转向 7.白色外壳 8.1.5M以上电源线长度 | 套 | 2 |
|  | 无线陆由器 | 无线通信介质，为设备与计算机之间提供通信基础 | 套 | 1 |
| 交通手势体感体验区 | 定制体感设备一体机 | 1.采用1.5mm钣金设计 2.定制外观，采用立式设计，周身纯白色喷塑外围。 3.长70cm,宽30cm,高度70cm. 4.内置电源插座，定做排热系统。 5.彩用防短路设计，可自动跳闸保护设备。 6.部份部件采用定制模具制作。 7.采用防火村料制作，确保设备本身消防安全。 8.内置工作站（CPU：Intel CORE I3以上； 主板：Intel H81及以上; 内存：≥4GB DDR4； 硬盘：≥60G SSD ，SATA3接口，7200rpm； 2G独立显卡;网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡，*声卡：集成HD Audio，支持5.1声道； 接口：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1；≥6个USB接口（前置2个USB 3.0接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、串口支持新老打印设备，VGA+HDMI接口，支持双屏显示，配置合一读卡器; 电源：≥350W 电源） 9.内置体感装置，采用一体设计，采用红外摄体感技术，可进行人体定位跟踪。 | 台 | 1 |
|  | 50寸显示器 | 1.分辨率：超高清4K（3840x2160）； 2. ≥2个HDMI接口，采用HDMI与计算机进行视频图像通信； 3. 亮度≥280 cd/m2； 4.对比度：5000:1 4.定制钣金结构外壳，黑色烤漆工艺 | 台 | 1 |
|  | 交通手势体感学习系统 | 1.采用Unity3D，VS2012开发环境开发，采用红外体感技术，图像分析，骨骼分析技术。 2.软件启动后，首先进入待机画面，交且提示体验者举起右手，开始体验。 3.开始体验以后，进入加载资源界面，并在此界面中对软件的使用方法进行提示。包含文字提示，语音提示。 4.包含8种交通手势，依次为停止信号，左转弯信号，左转弯待转信号，右转弯信号，减速信号，直行信号，变更车道信号，靠边停车信号。 5.软件界面右下角显示体感的红外光线画面。 6.体感分为学习模块和练习模块两个部份，学习模块中，每种信号，进行三维动画演示说明，让体验者理解信号的含义以及动作要领。练习模块中，屏幕等分为4个画面，分别显示角色的正前方，正后方，正左方，正右方四个方向的画面，更加详细的表达每一种信号的动作细节，手势角度，等等。 7.在练习模块中，倒计时10秒，在规定时间内完成动作则成功，错误则失败。 8.完成8种不同手势信号以后，进入成绩界面，系统对玩家体验过程进行评价，统计出完成和未完成的动作。 9.成绩界面显示一定时间以后，自动跳入待机画面，等待下一位体验者。总体体验时间大约3分钟。 10.拥有《交通手势体感学习系统》著作权或授权。 | 套 | 1 |
| 交互式答题系统 | 32寸一体机 | 1.内存容量: 4GB 2.硬盘接口: SATA 3.硬盘容量: 60G固态硬盘 4.显卡类型: 集成显卡 5.芯片类型: GMA4500 6.声卡类型: 2.1 7.显示器类型: LED 8.屏幕尺寸: 32英寸 | 台 | 1 |
|  | 题目编辑工具 | 1）软件必须符合国家软件制作标准；预制100道题，可随时进行题库更新 2）利用WPF开发，主要开发语言有C#等；3）简界界面设计，避免用户通过繁琐的操作修改题库； 4）能够自定义更换背景音乐，背景图片，题目内容，选项内容，正确答案等；5）题库数量不限，可以随意扩充； | 套 | 1 |
|  | 定制多合一答题软件系统 | 1.利用多点触控技术，与题库进行 2.利用体感与知识问答的体验形式，进行各类安全知识答题。 3.软件从题库中抽取10道题目，每道题目10分，总计100分，系统实时计分。体验者答对得10分，答错得0分。 4.定制应急救护安全相关UI风格。 | 套 | 1 |
| 综合教学区 | 主机工作站 | CPU：Intel CORE I5以上； 主板：Intel H81及以上; 内存：≥8GB DDR4； 硬盘：≥120G 固态硬盘+1T机械硬盘 ，SATA3接口，7200rpm； 2G独立显卡;网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡，*声卡：集成HD Audio，支持5.1声道； 接口：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1；≥6个USB接口（前置2个USB 3.0接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、串口支持新老打印设备，VGA+HDMI接口，支持双屏显示，配置合一读卡器; 电源：≥350W 电源 | 台 | 1 |
|  | 高清投影系统 | 高清投影系统（投影技术：DLP） 标准亮度：≥4000流明（根据ISO21118标准） 分辨率(dpi): 1280*800dpi 对比度: 10001:1-20000:1 灯泡类型:超高压汞灯泡 灯泡功率: 240W正常模式：≥4000小时，经济模式：≥10000小时，智能省电模式：≥15000小时 变焦比：1.1X 投射比: 1.55-1.7（87英寸±3%@2.9m） 梯形校正范围: 垂直±40度 支持色彩数目: 10.7亿色 投放画面大小: 30-300英寸 输入端口：HDMI×2；音频3.5mm×1；2×VGA接口；1×S-Video输入；1×3.5mm音频输入；音频输出3.5mm×1；1×VGA输出口；控制接口：1×USB； RS232×1； 功耗（标准）： ≤266W，最低待机功耗： ≤0.35W内置扬声器：≥8W | 套 | 1 |
|  | 高级电动幕布 | 1幕布类型：电动幕 2.上等白塑面料，幕布由底层PVC层，化纤层，成像PVC层，高清图层四层材质叠加而成。 3.16：10的长宽比，更高使用率。 4.可视角150度 5.尺寸：宽2294mm，高1346mm | 套 | 1 |
|  | 22寸液晶显示屏 | 1.分辨率：1920*1080 2.支持DVI高清数据接口，采用DVI与计算机进行视频图像通信。 3.工作电压220V | 台 | 1 |
|  | 线材若干 | 1.15米长高清投影仪数据线，DVI+HDMI 2.其它线材 | 套 | 1 |
|  | 高品质音响 | 1.颜色：黑色 2.箱体材质：原木材质 3.音响前部采用黑色防尘设计 4.自带功放功能，低音炮 5.品质：家庭影院，KTV品质 | 套 | 1 |
|  | 定制讲桌 | 1.木质结构 2.采用人体工艺设计 3.内部设计空间放置工作站 4.设计内门加锁 | 套 | 1 |
| 展板设计与制作 | 红十字知识展墙设计与印刷 | 1.定制设计展板风格，内容，素材 2.定制印刷展面大小 | 套 | 1 |
|  | 应急救护展墙设计与印刷 | 1.定制设计展板风格，内容，素材 2.定制印刷展面大小 | 套 | 1 |
|  | 野外求生展墙设计与印刷 | 1.定制设计展板风格，内容，素材 2.定制印刷展面大小 | 套 | 1 |
|  | 消防安全展墙设计与印刷 | 1.定制设计展板风格，内容，素材 2.定制印刷展面大小 | 套 | 1 |
|  | 毒品安全展墙设计与印刷 | 1.定制设计展板风格，内容，素材 2.定制印刷展面大小 | 套 | 1 |
|  | 交通安全展墙设计与印刷 | 1.定制设计展板风格，内容，素材 2.定制印刷展面大小 | 套 | 1 |
| 应急安全实物展示 | 户外应急安全物品 | 户外背包，户外帐篷，睡袋及防潮垫，野外生存用鞋，户外电筒，户外荧光棒，运动手表，绳索，水壶，求生哨，求生刀具，望远镜，便捷食品，指北针，生火工具，急救包（外伤处理用具清单：绷带、酒精棉、酒精、医用胶带、手术手套、酒精片、三角纱布、外科手术缝合针线、嘴对嘴呼吸器、创可贴。），收音机，照像机，救生衣，绳索，无线电。 | 套 | 1 |
|  | 高空缓降装置 | 高空缓降装置 | 套 | 1 |
|  | 家用消防急救包 | 1.急救包1个 2.沙布片 3.创可贴 4.剪刀 5.三角绷带 6.无纺布胶带 7.棉签 8.止血带 9.医药塑料捏子 10.别针 11.酒精片 12.碘伏片 13.PBT绷带 | 套 | 1 |
| 装修装饰清单 |  |  |  |  |
| 红十字会主题墙、毒品安全展示墙 | 木基础 | 轻钢龙骨、防火板、石膏板(3.2*3.5*0.05、双面) | 平米 | 11.2 |
|  | 背胶 | 背胶 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 消防安全实物展示 | 木基础 | 轻钢龙骨、防火板、石膏板(3.5*2.57*0.05) | 平米 | 9 |
|  | 弧形展台 | 木龙骨、夹芯板、防火板、石膏板 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
|  | 灯槽造型 | 木龙骨、夹芯板、防火板、石膏板 | 项 | 1 |
| 家庭急救用品区 | 木基础 | 木龙骨、防火板、石膏板(3.5*1.74*0.4) | 平米 | 6 |
|  | 背胶 | 背胶 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 心肺复苏、伤口包扎区 | 木基础 | 木龙骨、防火板、石膏板(3.5*6.89*0.1) | 平米 | 24.1 |
|  | 灯槽 | 夹芯板、硅酸钙板贴面 | 项 | 1 |
|  | 放置假人柜子 | 密度板基础喷漆（1.5*0.6*0.45） | 张 | 2 |
|  | 不规则小框 | PVC背胶 | 个 | 13 |
|  | PVC刻字刷漆 | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 野外求生展墙 | 木基础 | 木龙骨、防火板、石膏板（3.5*1.69*0.1） | 平米 | 5.9 |
|  | 灯槽 | 夹芯板、硅酸钙板贴面 | 项 | 1 |
|  | pvc展板背胶 | 展板背胶 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 综合教学 | 木基础 | 木龙骨、防火板、石膏板（3.5*4.06*0.1） | 平米 | 14.2 |
|  | 灯槽 | 夹芯板、硅酸钙板贴面 | 项 | 1 |
|  | pvc展板背胶 | 展板背胶 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 急救常识墙、结绳训练、红十字会知识墙 | 木基础 | 木龙骨、防火板、石膏板（3.2*7.19*0.1） | 平米 | 23 |
|  | pvc展板背胶 | 展板背胶 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 多媒体互动系统 | 木基础 | 木龙骨、防火板、石膏板（3.1*7.69*0.1） | 平米 | 23.8 |
|  | 灯槽 | 夹芯板打底，硅酸钙板贴面 | 项 | 1 |
|  | pvc展板背胶 | 展板背胶 | 项 | 1 |
|  | 圆形灯箱 | 圆形灯箱 | 个 | 4 |
|  | PVC刻字刷漆 | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 火灾逃生注意事项、模拟灭火体验系统与逃生通道 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 轻钢龙骨石膏板隔墙（3.5*9.97*0.1） | 平米 | 34.8 |
|  | 木基础 | 木龙骨、防火板、石膏板（3.3*6.35*0.1） | 平米 | 21 |
|  | 灯槽 | 夹芯板打底，硅酸钙板贴面 | 项 | 1 |
|  | pvc展板背胶 | 展板背胶 | 项 | 1 |
|  | PVC刻字刷漆 | PVC刻字刷漆 | 套 | 1 |
| 综合项目-基础类 | 虚拟门 | 虚拟门 | 个 | 2 |
|  | 轻钢龙骨黑色格栅板吊顶 | 轻钢龙骨黑色格栅板吊顶 | 平米 | 110 |
|  | 普通吊顶 | 轻钢龙骨骨架，5mm硅酸钙板封面，自攻螺丝钉固定，不含层装饰，按展开面积计算（按施工图纸造型计算） | 平米 | 30 |
|  | 天花孤形造型 | 木龙骨骨架,夹芯板封底，5㎜硅酸钙板封面，自攻螺丝钉固定，不含面层装饰（直型）（按施工图纸造型计算） | 项 | 1 |
|  | 白色乳胶漆 | 腻子粉扒底，水泥漆滚涂 | 平米 | 216 |
|  | 辅料 | 打砂纸、木作部分缝处理 | 平米 | 216 |
|  | 电路安装 | 2.5国标电线，1.5国标电线，超五类网络线 | 平米 | 130 |
|  | 安装部分（电） | 安装开关插座面板、灯具，含电工胶布等辅料 | 项 | 1 |
|  | 材料运输费 | 不含甲方购买的主材运输 | 平米 | 130 |
|  | 保洁费 | 卫生清理，不含细卫生 | 平米 | 130 |
| 综合项目-购买安装类 | 开关插座面板 | 达到基本标准 | 项 | 1 |
|  | 筒灯、射灯 | 达到基本标准 | 项 | 1 |
|  | 灯箱时控器 | 达到基本标准 | 个 | 1 |