| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水仪 | 技术参数： 1.进水水源：城市自来水 水温5-45℃ 水压1-4 Kg/cm2 ,TDS＜200ppm 2.出水口:2个：二级RO反渗透水、UP超纯水 3.RO反渗透水指标： 一级RO水（TDS) 电导率≈源水电导率x5% 二级RO水（TDS) 1-5μs/cm(电导率≤源水电导率x2%） 有机物截留率 >99%（当MW>200道尔顿） 颗粒和细菌截留率 >99% 4.UP超纯水指标： 电阻率 18.2MΩ.cm@25℃ 重金属离子(ppb) <0.01ppb ★总有机碳(TOC)*** <3ppb ★细菌 <0.1cfu/ml 热源(内毒素) <0.001 Eu/ml 颗粒物(>0.22μm) <1/ml 核糖核酸酶（RNases) <0.01 ng/ml 脱氧核糖核酸酶（DNases) <4 pg/μl 5.瞬间取水量 ：1.8~2.0升/分钟（需配压力水桶） 6.★制 水 量（25℃）：一级RO产水量：28~30升/小时 二级RO产水量：15-20升/小时 7.储水桶配置 ：内置4升液位水箱+外置15升注塑压力水桶 8.电源：220V/50HZ 9.功率：120W 配置要求： ★按照标准的双级反渗透工艺：双泵双膜+中间水箱(内置式)，制造的实验室纯水系统； ★在源水水质较差的工况下，RO产水电导率同样可稳定在1-5μs/cm； ★与单级RO系统相比，产水质量更好，后置纯化单元的耗材使用成本更低； 与简装型双级RO系统(单泵双膜无中间水箱)相比，设计更合理，产水质量更稳定； ★全自动微电脑控制系统，多级菜单式操作 ★超大背光式LCD 液晶屏( 分辨率:240×128，尺寸:106×57mm)，全程实时动画式工作模式显示 ★在线3 路水质监控，实时监测源水、二级RO 反渗透水、UP超纯水水质 全自动RO 膜防垢冲洗程序，延长RO 膜使用寿命 无水报警，水满报警，源水、RO 水、超纯水( 参数可随意设定) 超标报警 耗材寿命终结报警，故障自动检测，提供安全保证 ★工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改 预处理、RO 膜、超纯化柱的寿命可设定，显示耗材已用和剩余时间，耗材到期更换自动提醒，避免水质下降 特设定时定质取水功能( 定时:1-99min；定质:0.1-18.2MΩ.cm) 多种规格储水桶可选，满足不同水量需求 ★一体化成型塑料机箱，人体工程学设计，水电分离结构 预处理、RO、超纯化组件，采用模块式独立结构，系统维护、滤芯更换更加便捷，符合GLP 规范 纯水管路、接头均获NSF 认证 独创超长寿命复合KDF 预滤柱，可实现1 年不用更换，运行成本降低 双波长(185nm&254nm)UV 紫外灯组件，有效杀菌，降低TOC，增强系统适用范围 MWCO5000DUF 超滤组件，有效去除热源(内毒素)，可用于精密的细胞培养，PES 聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，保证水质绝对无菌 | 1 | 一年保修 |
| 2 | 国产移液器 | - 2-10ul，20ul，100ul，200ul，1000ul，5ml,10ml全系列 - 每套赠送移液器支架 | 3 | 一年保修 |
| 3 | 高精度移液器 | 1、2-10ul，20ul，100ul，200ul，1000ul，5ml，12道移液器（10~100ul） 2、可整支灭菌 3、每套赠送移液器支架 4、售后：每年一次免费校正。 | 1 | 一年保修 |
| 4 | 水浴锅 | 1、电压：220V±10 50HZ； 2、3孔； - 水箱尺寸550×280×150mm ~600×300×150mm； - 功率1500W； - 控温范围：室温~100℃； - 控温精度：±0.5℃； | 1 | 一年保修 |
| 5 | 水浴锅 | 1、电压： 220V±10 50HZ； 2、2孔； 3、水箱尺寸400×150×150mm ~420×180×150mm； 4、功率1000W； 5、控温范围：室温~100℃； 6、控温精度：±0.5℃； | 1 | 一年保修 |
| 6 | 水浴锅 | 1、电源：220V频率50HZ 2、水箱容积：130×130×100mm ~150×150×120mm×4，4个单独不锈钢工作腔 3、加热功率：400W×4 4、控温范围：室温—100℃，4组控温系统 5、控温精度：±0.5℃ | 1 | 一年保修 |
| 7 | 粉尘采样器 | 1、流量范围： 0～30L/min； 2、流量指示精度：≤±2.5%； 3、采样泵真空度：≥50kPa； 4、工作温度：-30～55℃； 5、工作电源：交直流两用； 6、噪声：≤60dB； 7、工作时间：30L/min可达1.5小时以上，5L/min可达6小时以上； 8、外型尺寸 mm：200*180*120~210*200*125； 9、仪器重量：约4㎏； | 8 | 一年保修 |
| 8 | 百分一电子天平 | 1、 量程：100~1100g； 2、 精度：0.01g； 3、 称盘直径：φ100~115mm 4、 配有防风罩； 5、 五个按键、LCD背光； 6、 具有计重、计数、上下限报警、去皮、7种单位转换等功能； 7、 标配RS232输出； 8、 内置6V可充电器蓄电池； | 4 | 一年保修 |
| 9 | 紫外辐照计 | 1、波长范围及峰值波长(二者择其一） （1）UV-254探头（光谱响应曲线见图） λ：(230～275)nm；λp=254nm （2）UV-297探头（光谱响应曲线见图） λ：(275～330)nm；λp=297nm 2、辐照度测量范围 (0.1～199.9×103)μW/cm2 3、紫外带外区杂光 UV-254：小于0.1％ UV-297：小于0.05％ 4、准确度：±10％ 5、响应时间： 1秒 6、使用环境: 温度(0～40)℃；湿度＜85％RH 7、尺寸和重量: 150mm×60mm×30mm~180mm×80mm×40mm；0.1~0.2kg 8、电源:6F22型9V积层电池一只 | 4 | 一年保修 |
| 10 | 射频电疗仪 | 1、功效； 1.1、面部小V脸 祛皱紧肤： 瘦脸提升、额头皱纹、眉间皱纹、颈部皱纹、唇间皱纹、耳前皱纹、鱼尾纹、下睑皱纹、祛除鼻唇沟、收缩毛孔、祛双下巴、颈部皮肤收紧； 1.2、身体溶脂塑身： 臀部橘皮样皮肤、产后腹部收紧、大腿橘皮样皮肤、吸脂后收紧、蝴蝶袖收紧、大腿减肥收紧、腹部减肥胸部提升； ★2、输出工作频率：6MHz ±0.6 MHz； 3、输出治疗头； 3.1、材质：绝缘的，独有射频电波四肢分流和自动皮肤阻抗检测技术，治疗安全可靠； 3.2、治疗数量：≥3个； 3.3、治疗头的尺寸：φ10～φ63； 4、探头设计：方形/圆形，3种治疗头可选（眼、面、身体）； ★5、脉冲宽度：毫秒级； ★6、延时工作时间：设定范围应为0.1s～9.9s,步进为0.1s； 7、理疗头冷却：最小冷却强度等级时，理疗头表面温度不高于18℃；最大冷却强度等级时，理疗头表面温度0℃~－15℃可调； 8、工作时间：默认总治疗时间为40分钟，倒计时方式，倒计时结束后应能自动停止输出，计时偏差应不大于±5%； 9、连续工作时间：电疗仪正常连续工作时间应不小于4h； 10、治疗模式：超脉冲射频技术、聚焦定位、分层治疗； 11、输出功率：0～40W； 12、能 量：10-500J/cm3； 13、环境温度：5℃～40℃； 14、相对湿度：≤85%； 15、安 全 性：过压、过载均自动保护，整机性能安全可靠； 16、工作电源：AC220V±22V,50Hz±1Hz； 17、操作界面：触摸式液晶屏，工作时有指示；治疗结束时有蜂鸣声提醒； | 1 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 11 | 超小气泡洁面仪 | 1、操作手笔数量：4支； 2、真空压力：≤680mmHg； 3、无线电频率：1MHZ，多级（6级）； 4、液晶屏幕：LCD真彩触摸屏； 5、噪声水平：≤45dB； 6、输入功率：100-200V 50/60Hz/220-240V 50/60Hz; | 1 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 12 | 粉体综合特性测试仪 | 主要性能： （1）该仪器可直接测试振实密度、松装密度、安息角、 抹刀角、崩溃角、差角、分散度、凝集度、流动度等。 （2）振实密度振动幅度：1~15mm（3mm （3）振实密度振动频率：250~300次/分钟 （4）振实密度容器：25ml 、50ml、 100ml （5）适用范围：＜2000微米的所有粉体。 （6）应用领域：对粉体流动特性进行研究和表征的领域 | 1 | 一年售后 服务 |
|  |  |  |  | 两年售后 服务 |
|  |  |  |  | 一年售后 服务 |
| 13 | 智能数显 电热鼓风干燥箱 （恒温烘焙机） | 不锈钢内胆 带定时器加大功率 外形规格：70~75*88~90*60~65CM 电压 220V 功率 2~3KW 温度 +5~260 ℃ | 1 | 一年售后 服务 |
|  |  |  |  | 一年售后 服务 |
|  |  |  |  | 一年售后 服务 |
| 14 | 粉碎机 | 不锈钢内胆 电压：220V 功率 2.2KW/3KW 转速 1420r/min 细度 50~200目 生产能力 20-50KG 重量 50/60KG 外形 56~57*25~27*43~45KG | 1 | 一年售后 服务 |
|  |  |  |  | 一年售后 服务 |
|  |  |  |  | 一年售后 服务 |
| 15 | 防爆安全柜 | 1、容积：45L； 2、门类型：单门/手动； 3、可调层板：1块； 4、双层防火钢板构造； 5、镀锌层板防腐蚀； 6、50mm防漏液槽； 7、防火装置通风口； 8、无缝钢琴式铰链； 9、静电接地传导端口； 10、安全双锁设计； | 1 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周 |
| 16 | 婴儿抚摸模型 | 1、 逼真的8磅新生儿模型，由进口塑胶制成，皮肤仿真且完全隔水； 2、 形象的前后囟门、冠状缝、矢状缝； 3、 口鼻均有开放的插入口，肛门开放可进行肛温测量； 4、 易装性脐带可模拟脐部护理； 5、 阴囊内有逼真的睾丸； 6、 用于各种手法练习：哺乳、洗澡及更换衣服、灌肠、脐部护理； | 5 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 17 | 微量元素检测仪 | 1、支持系统：xp系统、win7系统、win8系统； 2、可检测8个科目，47个项目； 3、适用年龄：1个月到10周岁儿童，专门针对儿童生理特征研发的专业版，是做婴幼儿健康产品的促销利器； 4、检测无创伤，不接触金属部件避免静电及电击风险； 5、可保存宝宝头像，报告单简单易懂； 6、主机液晶屏显示米奇卡通形象(此图片为静态实际尺寸3.5*2.7cm)，更人性化，让宝宝享受整个检测； 7、采用进口芯片，准确率明显提高； 8、主机一年免费保修，免除所有后顾之忧； 9、检测系统终身免费升级，一次购买终身领先； | 5 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 18 | 血红蛋白分析仪 | - 快速检测 仅需10ul指尖血，15秒出结果； - 结果准确 利用光反射原理，检测结果准确； - 使用方便一次检测，即得HB的结果，三步完成； - 持续性好 内置干电池可连续检测2700次； 5、要求：便携； | 6 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 19 | 迷你急救箱 | 标准配制： 序号; 名称; 规格与说明; 数量. 1; 急救空箱; 27*16*17cm; 1个. 2; 棉签; 100支; 1包. 3; 卡扣止血带; 2.5*40cm; 1根. 4; 乳胶止血带; 2.5*46cm; 1根. 5; 三角巾; 102*102*142cm; 2包. 6; 弹性绷带; 7.5*450cm; 2卷. 7; 急救毯; 210*160cm; 1包. 8; 烧伤敷料; 40*60cm; 2包. 9; 眼垫; 2片. 10; 单向阀呼吸面罩; 1个. 11; 创可贴; 20片. 12; 绷带剪; 15cm; 1把. 13; 塑料镊; 12.5cm; 1把. 14; 医用手套（小）; 1副. 15; 酒精棉片; 20片. 16; 纱布片; 10*10cm; 5片. 17; 纱布片; 5*5cm; 5片. 18; PE胶带; 1.25*910cm; 1卷. 19; 体温计; 水银; 1支. 20; 别针; 6枚. 21; 脱脂棉; 10g; 2包. 22; 急救说明; 1本. 常规颜色：绿色； 产品尺寸：27*16*17cm； 材质：铝合金+高密度板； | 1 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 20 | 血脂检测仪 | 1、测试范围：总胆固醇：2.59~12.93mmol/L； 高密度脂蛋白:0.39~2.59mmol/L; 甘油三酯：0.51~7.34mmol/L； 2、标本类型：全血、血清或血浆； 3、样本量：单项测试卡为10uL；三合一测试卡为35uL； 4、检测试剂：≤120秒； 5、计量单位：mmol/L、mg/dL; 6、存储：200组测试结果及其测试日期和时间； 7、省点模式：5分钟内无任何操作仪器自动关机； | 1 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 21 | 尿酸检测仪 | - 检测样本：静脉血浆； - 测试时间：10秒； - 测试温度：尿酸15℃~35℃，血糖1℃~35℃； - 电池寿命：测试1000次； - 质控液：尿酸、血糖均分为两个质控水平，水平1、水平2（质控水平数值均标于试条瓶身）； - 加样方式：顶端加样； - 电源：两节7号电池； - 测试功能：尿酸、血糖； - 预期用途：用于全血尿酸测试、全血葡糖糖测试； - 用血量：3uL（尿酸）、0.6uL（血糖）； - 测试范围：181umol/L~1188umol/L（尿酸）、1.1mmol/L~33.3mmol/L（血糖）； - 记忆容量：100个尿酸值、500个血糖值； | 4 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 22 | 体脂测量仪 | 1、体重率范围：0 kg ～ 135 kg； 2、脂肪率范围：5.0% ～ 50.0%； 3、称量范围：100g ～ 135kg； 4、面板材质：不锈钢； 5、支持低电压显示； 6、支持出错显示； | 6 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |