| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产科交互式三维虚拟仿真系统 | 一、产科护理虚拟仿真软件 1.配置清单： 1.1.13D交互式虚拟仿真软件产科教学系统产科模块类 30套 共11个内容模块：人工流产、臀位助产、四步触诊、分娩机制、平产接生、影响产妇的四个因素、肩难产、会阴切开缝合、产后出血、前置胎盘、产钳术 1.2儿科护理模块类 33套 含新生儿脐带的护理、新生儿脐炎的护理2个模块。 2.系统设置 2.1可以设置分辨率、音量、语言 2.2可以设置病例参数，如胎产式、胎方位等选择 2.3语言：中文、英语自由切换。可直接进行中英文切换而无需退出系统重启 2.4软件系统主要技术指标与功能： 支持后台不断软件更新和升级，可确保始终运行最新的软件系统。 可以在透视模式下，从多个模式、多个方位完整、清楚地展示操作步骤，并可根据预先设置不同情境。 软硬件可扩展性：可与虚拟现实头盔结合形成虚拟现实版，可与模拟人结合升级为增强现实版，可增加实训考核及竞技模块。 3.商务条款： *投标软件必须提供现场演示，演示所需电脑等设备由投标人自行准备，若未提供现场演示投标无效。 产科护理虚拟仿真软件演示：投标人应提供产科护理虚拟仿真软件进行现场演示，需演示的核心软件模软：肩难产、产后出血、前置胎盘、产钳术，必须完整演示核心模块的完整流程及功能 二、台式电脑 20套 配置：不低于CPU I5-7200，内存8G，独立显卡NVIDIA GTX 750Ti 2GB DDR5，硬盘1TB，Windows 10，21.5存显示器。 三、电脑桌 26张 配置：单张600x800mm，金属材质。 四、助产多人VR协同训练系统 （VR服务端） 1套（VR客户端） 5套 1. 配置清单 1.1专用VR图形工作站服务器1台： CPU I7 3.6hz；显卡：GTX 1070；内存：16GB 1.2.VR客户端工作站5台： CPU I7 3.4GHz，显卡 GTX1060；内存：8GB 1.3服务端VR显示定位系统1套： 成像分辨率：2880*1600；像素密度：615ppi；刷新率：90Hz；视场角度：110度；定位区域：6*6米；定位视场范围：水平视场150゜，垂直视场110゜； 接口：USB-C3.0.DP1.2,、蓝牙 1.4客户端VR显示系统 5套： 2160*1200的组合分辨率刷新率最高可达 90hz 110度视场。防眩晕技术，Lighthouse的运动追踪系统，它可以在特定环境下准确追踪用户的移动。 头戴式设备感应器，可实现360度移动追踪 1.5线数据手套 2套（4只）： 配备24个感应器，可以实现十指精确操控 2.系统设置： 2.1可以设置语言、分辨率、音量 可以设置病例参数（根据客户提供病例制作相应内容） 切换语音无需退出系统重启。 2. 2软件内容与功能参数： 可以让多个操作者（3人（包括）以上）同时在同一虚拟虚拟现实的环境中进行团队协同模拟演练 3.系统组成： 3.1多人VR可训练系统 3.1.1自然分娩 可以导入自然分娩病例，至少包含一般资料：年龄、体重、身高、体温、脉搏、呼吸、血压、产次、孕周 3.1.2产科检查：宫高、腹围、胎位、骨盆外测量、胎心率、胎动、宫缩、阴道检查、胎膜、B超检查 3.2单人VR可训练系统： 四步触诊； 分娩机制；平产接生；人工流产；臀位助产：影响产妇的四个因素；新生儿脐带的护理；新生儿脐炎的护理。 4.VR 系统主要技术指标与功能： 为保证供应商具备提供多人VR系统能力，现场必须提供同时三人交互VR操作的视频，必须体现三个操作者同时进入虚拟产房，相互传递器械实现团队配合训练的内容。并且完整完成一次自然分娩的接生操作演练。 五、助产护理仿真医学可移动3D VR交互墙教学系统 1套 配置清单 ： 1. 激光3D工程投影机 1台 1.1光源亮度：6000流明 1.2显示芯片 ：0.7 1.3单通道标准分辨率：1920×1080P 1.4投影对比度 35000:1 1.5投影技术：DLP 1.6调整功能：梯形失真校正:手动,垂直±40度 1.7四角校正 1.8投影镜头 1.9内反射式超短焦镜头照度均匀度 1.10变焦：1.8倍 1.11投影距离：22cm 1.12屏幕宽高比例：16:9 1.13投射比例：0.23：1 1.14色彩：1670万色 2. 3D金属硬幕幕墙 1块 2.1投影方式：正投 2.2幕面颜色 白，银，灰 2.3幕基厚度 3mm 2.4环境光吸收率 90%以上 2.5亮度增益系数 2．0 2.6适应明亮环境 50—200LUX室内 2.7屏幕均匀度 ≥95% 2.8色彩还原偏差 ≤4% 2.9屏幕解像率 100线/mm 2.10入射角度 26度±5 2.11视角 大于160度 2.12屏幕拼接缝隙 0（整张幕基） 2.13环境温度 -40—75℃ 2.14环境湿度 30%—90% 2.15尺寸 3.3米×1.8米 3. 动作捕捉追踪系统计算软件 1套 4. 动作捕捉控制工作站 1台 4.1动作捕捉控制工作站：CPU I7 7700 3.6hz ，独立显卡 GTX 1070，内存8G ，硬盘 1T 4.2头部跟踪器 帽式目标跟踪器内置24个微型传感器单元，实现高精度头部跟踪 4.3高精度数据手套 主控模块：蓝牙传输，室内有效距离≤8M，800mh锂电池，待机时间5小时 4.4手套Track定位器 可以配合数据手套使用精确定位 4.5专用操作手柄（6自由度） 内置微型位置传感器单元，可以实现6自由度跟踪操作，高精度激光动作捕捉跟踪摄像头 2个，两个激光追踪器提供系统全尺寸的位置追踪，实现360度无缝追踪。同时多个跟踪目标。追踪精度0.1度。延迟：4.3MS 5. 头部跟踪器 1个 帽式目标跟踪器内置24个微型传感器单元，实现高精度头部跟踪 6.高精度数据手套 2个 主控模块：蓝牙传输，室内有效距离≤8M，800mh锂电池，待机时间5小时 7. 手套Track定位器 2个 可以配合数据手套使用精确定位 8.专用操作手柄（6自由度） 2个 内置微型位置传感器单元，可以实现6自由度跟踪操作，高精度激光动作捕捉跟踪摄像头 2个，两个激光追踪器提供系统全尺寸的位置追踪，实现360度无缝追踪。同时多个跟踪目标。追踪精度0.1度。延迟：4.3MS 9. 主动式3D眼镜 30副 电源按钮1个，LED显示灯1个，充电孔1个。 电池：充电式电池 （第一次至少充电4小时） ，同步方式 VESA 3D 并支持DLP Link， 充电方式： Micro-USB充电 （充满时LED显示灯由红色熄灭） ，电池连续工作时间可达50hours， 重量不大于 45g 10. 3D眼镜消毒柜 1个 尺寸：H750*L990*W450 11. 3D眼镜充电桩（60口） 1个 支持最多60个3D眼镜同时充电 12. CAVE VR 护理三维仿真软件 1套 产科软件含：四步触诊、分娩机制、人工流产、平产接生、臀位助产、影响产妇的四个因素、产钳术、前置胎盘8个模块。 13. CAVE VR 护理三维仿真软件（儿科2个模块） 1套 六、产科AR增强现实实训软件系统 10套 1.配置清单（每套）： 1.1产科AR增强现实实训软件系统 1套 1.2专用带深度扫描摄像头 1个 1.3专用骨盆 1个 2.商务条款：分娩机制增强现实现场操作演示 投标人应提供分娩机制增强现实现场操作演示，操作者手持一个真实骨盆模型，即可拿该骨盆模型进行教学示范。 | 1 | 1.交货时间：合同签订后30天内交货 。 2.安装调试完成后提供一年质保。 3.当出现售后问题时接到用户反馈需2小时内响应，4小时内上门。 |